МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА

БОРИСЕНКО ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК  616.314. – 74:615.462

РОЗРОБКА ТА КЛІНІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ЦЕМЕНТУ ПОДВІЙНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

14.01.22-стоматологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2014

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (м.Київ)

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України НЕСПРЯДЬКО Валерій Петрович, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (м.Київ), кафедра ортопедичної стоматології, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

ДОРОШЕНКО Світлана Іванівна

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» (м.Київ), кафедра ортопедичної стоматології, завідувач

доктор медичних наук, доцент

ДОРОШЕНКО Олена Миколаївна

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (м.Київ), кафедра ортопедичної стоматології, доцент

Захист відбудеться «___» __________ 2014 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.95 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за адресою: 04050, м.Київ, вул. Пимоненка, 10а

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дорогожицька, 9

Автореферат розіслано «___» __________ 2014 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради					О.М.Ступницька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Незнімні зубні протези широко використовують для протезування зубів та дефектів зубних рядів (О.В. Павленко, М.М. Рожко, 1988; М.М. Рожко, 1989; Ю.В. Опанасюк, М.П. Рекетчук, 1995; О.Д. Оджубейська, 1997; В.А.Лабунець, 1999, 2000; М.М. Малюченко, 2000). Важливою проблемою є надійність фіксації протезів на опорних зубах (Р. Айкман, 2001; H.M. Ziada, B.E. Barrett, 2000; R. Zumbuhl, 2000). Для цього використовують різні матеріали: фосфатні цементи, склоіономерні цементи та композитні цементи.

Цинк-фосфатні цементи і дотепер залишаються найбільш уживаними матеріалами для фіксації протезів. Проте вони мають певні недоліки: незначна сила приєднання до твердих тканин зубів, розчинення деяких складових цементу і проникнення слини під штучну коронку, її розцементування і втрата протеза, розвиток каріозного процесу (В.П. Неспрядько, З.Є. Жегулович, 1995; З.Є. Жегулович, 1999;В.П. Неспрядько та співавт., 2000; Г.М. Кузь, 2000; М.О. Рамусь, 2000; М.О. Рамусь, С.М.Германчук, 2001).

Кращі властивості мають склоіономерні цементи: їм властива самостійна адгезія до твердих тканин зубів у межах 5-7 МПа. Це дозволяє досягти більш надійної фіксації незнімних протезів до дентину коронки зуба (И.Г. Грицай, 1998; A.M. Diaz-Arnold, 1999; T.E. Donovan, 1999; A.B. Fuks, 1983; V.P. Thompson, 1981; A.D. Wilson, 1988; S.N. White, Z. Yu, 1994).

Останніми роками більш широко застосовують композиційні цементи. Вони мають більшу міцність, за рахунок адгезивної системи можуть приєднуватися до твердих тканин зубів і матеріалів з яких виготовляються зубні протези: пластмаси, композити, кераміка (О.Р. Ибрагимов, 2001; И.Я. Поюровская, 2006; S. Glayds, 2001).

За допомогою адгезивних систем композити приєднуються до дентину з силою до 30 МПа (O.M. el-Mowafy et al., 1996; M.F. Ayad et al., 1997; P. Magne, 1999; W.D. Browning, 2002). Адгезивна система глибоко проникає у дентинні канальці і герметизує їх. Це виключає проникнення ротової рідини між штучною коронкою і зубом, розцементування коронки та розвиток карієсу (К. Майснер, 1999; А.Н. Ряховский, 2000; Г.И. Ронь, 2001; В.А. Елин, 2004).

Важливою особливістю композиційних цементів є механізм світлової полімеризації, що дозволяє зафіксувати коронку на опорному зубі протягом 20-40 секунд. Але це можливо лише при використанні безметалевих коронок чи скловолоконних штифтів і неможливо для металевих. Тому більш перспективним є застосування композиційних цементів з подвійним механізмом полімеризації: світловим та хімічним (В.И. Макаревич, 2007; Д. А. Ермилов, 2007).

На сьогоднішній день більшість композиційних цементів імпортуються в Україну і мають досить високу вартість, що обмежує їх широке застосування (A.M. Diaz-Arnold, 1999; Z.C. Li, 1999; R. Hecht, 2002; A. Piwowarczyk, 2002; M. Irie, 2002). На сьогоднішній день актуальним завданням є розробка вітчизняних композиційних цементів, які б мали аналогічні фізико-механічні властивості, але значно меншу вартість. Це дозволить більш раціонально застосовувати різні види цементів для фіксації залежно від конкретної клінічної ситуації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно з планом науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і є фрагментом комплексної наукової теми кафедри ортопедичної стоматології “Етіологія, ортопедичне лікування і профілактика порушень зубощелепного апарату” згідно з планом МОЗ України, реєстраційний номер 0106U002347. Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента запланованої науково-дослідної роботи.

Мета і завдання дослідження.

Мета дослідження: підвищення ефективності функції жувального апарату шляхом заміщення дефектів твердих тканин зубів та зубних рядів на основі досягнення стабільної фіксації незнімних зубних протезів за допомогою вітчизняного композиційного цементу подвійної полімеризації.

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання:

1. Обґрунтувати вибір інгредієнтів з урахуванням їх властивостей для створення вітчизняного композиційного цементу подвійної полімеризації, розробити склад та визначити його основні фізико–механічні властивості.

2. Визначити за допомогою електрономікроскопічного дослідження стан приєднання композиційного цементу подвійної полімеризації до твердих тканин зубів при фіксації різних видів штучних коронок.

3. Дослідити на основі електрономікроскопічного дослідження стан приєднання композиційного цементу подвійної полімеризації до твердих тканин зубів при фіксації різних видів внутрішньоканальних штифтів.

4. Провести оцінку клінічної ефективності фіксації штучних коронок та незнімних протезів за допомогою композиційного цементу подвійної полімеризації.

5. Визначити ефективність фіксації незнімних зубних протезів за допомогою композиційного цементу подвійної полімеризації у віддалені терміни спостережень.

Об'єкт дослідження: зубні ряди пацієнтів з дефектами коронкової частини зубів та з дефектами зубних рядів при відсутності яскраво виражених функціональних порушень; видалені за ортодонтичними показаннями зуби та зразки композиційних цементів.

Предмет дослідження: відновлення дефектів твердих тканин зуба та зубних рядів незнімними зубними протезами (штучні коронки, металеві кукси, мостоподібні протези), що фіксовані композиційним цементом подвійної полімеризації.

Методи дослідження: клінічні - визначення оклюзії та аналіз стоматологічного статусу пацієнта; рентгенологічні - внутрішньоротова дентальна рентгенографія; інструментальні - аналіз діагностичних моделей в артикуляторі; електронна мікроскопія; статистичні методи досліджень, за допомогою яких визначили ефективність запропонованих методів протезування.

Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше на основі визначення основних властивостей компонентів для композиційних цементів подвійної полімеризації підібрані інгредієнти з одержанням трьох рецептур, визначений найбільш оптимальний склад композиційного цементу для фіксації незнімних зубних протезів, який захищений патентом України на корисну модель № 30492 від 25.02.2008 р.: Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Борисенко Д.А. Композиційний цемент подвійного тверднення для цементування незнімних зубних протезів.

Проведено порівняльну оцінку вітчизняного композиційного цементу подвійної полімеризації з аналогічними зразками зарубіжного виробництва. Експериментальне визначення фізико-механічних характеристик вітчизняного композиційного цементу подвійної полімеризації показало його повну відповідність загальноприйнятим стандартам ISO. Не виявлено достовірних відмінностей в характеристиках досліджуваних композитних цементів.

На основі вивчення ультраструктури зони контакту штучних коронок з дентином показаний надійний зв'язок і виражене адгезивне з’єднання композитних коронок та металічних коронок фіксованих композиційним цементом подвійної полімеризації. Показано надійне адгезивне приєднання до стінок каналу зуба металічної кукси та скловолоконних штифтів, фіксованих на композиційному цементі подвійної полімеризації для цементування внутрішньоканальних штифтів (Патент на корисну модель № 28234 від 26.11.2007 р.) на всіх рівнях кореневого каналу.

Клінічно доведено високу ефективність застосування композиційного цементу подвійної полімеризації для фіксації незнімних конструкцій зубних протезів у найближчі та віддалені терміни спостережень.

Практичне значення одержаних результатів.

На основі експериментальних та клінічних досліджень обґрунтована оптимальний склад композиційного цементу подвійної полімеризації для фіксації незнімних зубних протезів. Розроблено методику його клінічного застосування. Запропоновано композиційний цемент подвійної полімеризації для фіксації внутрішньоканальних штифтів, який дозволяє досягти надійних клінічних результатів. Для створення кукси коронки зруйнованого зуба рекомендується запропонований (Патент на корисну модель № 28564 від 10.12.2008 р.) композиційний матеріал для створення кукси коронки зуба, який має більшу міцність порівняно зі звичайними композитами.

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практику роботи Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України; ДУ «Інститут стоматології» НАМН України; КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка № 1 ДОР», м. Кривий Ріг; КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка № 2 ДОР», м. Кривий Ріг; КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка № 5 ДОР», м. Кривий Ріг; КЗОЗ «Обласна стоматологічна поліклініка», м. Харків; підрозділ «Квалітет», автономна республіка Крим. Матеріали дисертації використовують в навчальному процесі кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведено аналіз наукової літератури з даної проблеми. Разом із науковим керівником визначені мета і завдання дослідження, проведено аналіз отриманих результатів і сформульовані висновки роботи. Особисто проведені клінічні та експериментальні дослідження, систематизовані та узагальнені результати. Особисто вивчений та проведений аналіз отриманих результатів протезування. Розроблені рекомендації щодо доцільності їх використання у конкретних клінічних ситуаціях

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях Асоціації стоматологів України «Сучасні технології лікування та профілактики в практичній стоматології» (Київ, 2009, 2010). Апробація дисертації проведена на засіданні кафедри ортопедичної стоматології та на апробаційній раді «Стоматологія» НМУ ім. О.О. Богомольця.

Публікації. За результатами проведених досліджень дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових праць, з них 7 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, з них 1 за кордоном. Отримано 3 деклараційних патенти України на корисну модель.

Об’єм та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, трьох розділів власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел (усього - 430, з них – 179 вітчизняних та 251 – іноземних публікацій). Основний текст роботи викладено на 158 сторінках машинописного тексту. Робота ілюстрована 13 таблицями та 55 малюнками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було проведено дві серії клініко-лабораторних досліджень. В першій серії були проведені клінічні дослідження на 75 пацієнтах з дефектами коронок зубів та зубних рядів, віком 21-40 років, яким було проведено фіксацію 104 коронок незнімних зубних протезів композиційним цементом з подвійним механізмом полімеризації. Контрольну групу склали 25 пацієнтів, яким фіксацію 36 коронок незнімних зубних протезів проводили склоіономерним цементом та 25 пацієнтів, яким 35 коронок незнімних зубних протезів було фіксовано композиційним цементом «RelyX Unicem» (3M ESPE). В другій серії клінічних досліджень було визначено якість фіксації металічних куксових вкладок фіксованих у депульпованих зубах різними видами фіксуючих цементів. В основній групі, яка складалася з 30 пацієнтів для фіксації 40 металевих куксових вкладок було застосовано композиційний цемент подвійного тверднення «Composite» («Оксомат», Київ). В групі порівняння було дві контрольні групи. В І контрольній групі, яка складалася з 10 пацієнтів, 15 металевих куксових вкладок були фіксовані склоіономерним цементом, в ІІ контрольній групі (10 пацієнтів) було фіксовано 16 куксових вкладок композиційним цементом «RelyX Unicem» (3M ESPE). Таким чином, загалом в основній групі було 105 пацієнтів, а в контрольній – 70 пацієнтів.

Для оцінки стану періодонта опорних зубів проводили рентгенографічне дослідження: внутрішньоротову контактну рентгенографію, ортопантомографію тощо. Клінічну оцінку стану штучних коронок проводили за критеріями USPHS (В.А. Кльомін та співавт., 2005). Для оцінки наявності та рівня запалення ясен застосовували пробу Шіллєра—Писарева (Д. Свраков, Е. Атанасова, 1962) в модифікації В.С. Іванова із співавторами (В.С. Иванов та співав., 1984). Для оцінки ступеня запалення ясен та маргінального пародонта використовували індекс ясенної рідини (H.L. Bjorn et al., 1965).

При проведенні експериментальних досліджень порівнювали властивості композиційного цементу подвійного тверднення «Composite» («Оксомат», Київ) та матеріалу порівняння - композиційного цементу «RelyX Unicem» (3M ESPE). Основні фізико-механічні властивості композиційних цементів для фіксації були досліджені згідно стандартів ISO та стандартів до матеріалів стоматологічних полімерних (ТУ У 33.1-24274506-010-2001). Вони передбачали визначення таких показників, як оцінка зовнішнього вигляду матеріалу, міцності при стисканні (осьовому стисканні), міцності при згинанні, об’ємної усадки, водопоглинання. З клініко-технологічних властивостей мало значення визначення робочого часу матеріалу та глибини його тверднення, адгезивної міцності приєднання.

Стан приєднання фіксуючих цементів до твердих тканин зубів і матеріалів коронок вивчали за методикою Ф.М.Мамедової та співавт. (1981, 1988), методом растрової електронної мікроскопії у лабораторії відділення фотоелектроніки Інституту фізики ім..І.М.Францевича НАН України (зав. лабораторією к.т.н. Самірюк А.В.). Дослідження проводили в декілька етапів: приготування та препарування зубів для виготовлення штучної коронки; зняття відбитку силіконовою масою, виготовлення коронок (металевих та композитних), припасування та фіксація коронок на зубах за допомогою композиційного цементу подвійного тверднення «Оксомат» (Київ) – основна група, за допомогою композиційного цементу подвійного тверднення «RelyX Unicem» (3M ESPE) – група порівняння та склоіномерного цементу «Цемион Ф» (ВладМива, Росія) – контрольна група. В подальшому проводили термоциклювання зубів із зафіксованими на них коронками, виготовлення поздовжніх шліфів зубів (до термоциклювання та після термоциклювання); підготовка отриманих шліфів безпосередньо перед дослідженням в електронному мікроскопі; мікроскопія, дослідження ділянки контакту штучної коронки та твердих тканин зубів (дентину), фотографування, інтерпретація отриманих результатів. Шліфи вивчали у скануючому електронному мікроскопі «JSM-100» («JEOL», Японія).

Отримані результати обробляли статистично (О.П. Мінцер та співав., 1991).

Результати дослідження та їх аналіз. На першому етапі дослідження було поставлено завдання обґрунтувати рецептуру композиційного цементу подвійної полімеризації. Поставлене завдання вирішували уведенням у композиційний цемент певної кількості органічних мономерів та неорганічних (аеросил, перекис бензоїлу) компонентів. За допомогою спеціальної технології обробки в матеріалі булі суміщені дві системи полімеризації: хімічна та світлова. В результаті проведеного дослідження було запропоновано три рецептури композиційного цементу з поліпшеними властивостями.

В подальшому було проведено визначення основних фізико-механічних властивостей різних рецептур композиційного цементу. На його основі для подальшого клініко-технологічного вивчення та клінічної апробації був відібраний один найбільш оптимальний.

Проведене лабораторне дослідження фізико-механічних властивостей композиційних цементів показало, що міцність при стисканні композиційного цементу «Composite» («Оксомат», Київ) становить 327,3 ±4,0 МПа, в групі порівняння міцність цементу «RelyX Unicem» (3M ESPE) становить 343,0±6,0 МПа. Різниця даних показників статистично достовірна. Досліджувані матеріали мають достатню міцність і при згинанні. Міцність композиційного цементу при згинанні «Composite» («Оксомат», Київ) становить 124,5±2,9 МПа, в групі порівняння міцність цементу «RelyX Unicem» (3M ESPE) становить 133,1±3,1 МПа. Досліджувані матеріали, порівняно з традиційними композитами мають досить значну полімеризаційну усадку. У композиційного цементу «Composite» («Оксомат», Київ) полімеризаційна об’ємна усадка становить 5,14±0,08%, у композиційного цементу «RelyX Unicem» (3M ESPE) вона дорівнює 4,3±0,10%. Обидва досліджувані матеріали мають приблизно однаковий рівень водопоглинання: «Composite» - 6,9±0,3 мкг/мм3, «RelyX Unicem» (3M ESPE) - 5,9±0,6 мкг/мм3. За показником глибини полімеризації композиційний цемент «Composite» («Оксомат», Київ) практично аналогічний з матеріалом «RelyX Unicem» (3M ESPE): відповідно: 6,4±0,07 мм та 7,2±0,05 мм (р<0,05).

Досліджувані матеріали мають практично однаковий рівень полімеризації: «Composite» («Оксомат», Київ) - 79,88 ±0,4%, «RelyX Unicem» (3M ESPE) - 80,55±0,6%. Відповідно рівень залишкових мономерів становить 20,12±0,4% і 19,45±0,6%. Достовірної різниці між цими показниками досліджуваних матеріалів практично немає (p>0,05).

Результати дослідження адгезивної міцності приєднання композиту штучної коронки зуба з дентином за допомогою композиційного цементу показали досить значне за своєю міцністю приєднання. Композиційний матеріал «Composite» («Оксомат», Київ) забезпечує адгезивну міцність в середньому 14,29±1,39 МПа. Матеріал порівняння «RelyX Unicem» (3M ESPE) показав більшу міцність, яка досягала 18,51±1,95 МПа. Визначення адгезивної міцності приєднання до композитів показало, що матеріал «Composite» («Оксомат», Київ) досяг міцності приєднання у середньому 20,67±2,45 МПа, а матеріал порівняння «RelyX Unicem» (3M ESPE) 23,87±2,75 МПа. Адгезивна міцність приєднання металу за допомогою композиційних цементів показала, що досліджуваний матеріал «Composite» («Оксомат», Київ) приєднувався до металу з силою в середньому 4,91±0,69 МПа, а матеріал порівняння «RelyX Unicem» (3M ESPE) - 7,67±0,75 МПа. Дещо краще композиційні цементи приєднуються до кераміки. Досліджуваний матеріал «Composite» («Оксомат», Київ) приєднувався до кераміки з силою в середньому 5,44±0,65 МПа, а матеріал порівняння «RelyX Unicem» (3M ESPE) - 10,55±1,55 МПа.

Визначення значимих для клінічного застосування властивостей досліджуваних матеріалів, виготовлених за різною рецептурою показало, що вітчизняний композиційний матеріал «Composite» («Оксомат», Київ) за базовими (індикативними) показниками відповідає вимогам ISO до стоматологічних матеріалів для фіксації різних конструкцій незнімних зубних протезів.

На основі даного цементу були розроблені дві модифікації. Перша модифікація – це композиційний цемент подвійної полімеризації для цементування внутрішньоканальних штифтів (Патент на корисну модель № 28234 від 26.11.2007 р., Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Борисенко Д.А.). Другою модифікацією був композиційний матеріал для створення кукси коронки зуба (Патент на корисну модель № 28564 від 10.12.2008 р., Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Борисенко Д.А.).

Враховуючи вищевикладене було проведено порівняльне експериментальне вивчення стану склоіономерного та композиційного цементу подвійного механізму тверднення, які використовували для фіксації штучних коронок (композитних та металевих) зубів.

Як показало електрономікроскопічне дослідження композитні коронки досить надійно приєднуються за допомогою склоіномерного цементу до дентину коронок зубів. За рахунок власної адгезії до твердих тканин зуба цемент щільно приєднаний до дентину і композиту коронки.

Процедура термоциклювання значно порушує цю структуру приєднання. Насамперед це пов’язано із невідповідністю коефіцієнту термічного розширення матеріалу штучної коронки та дентину зуба. У товщі шару цементу виникають тріщини і пори, які приводять до його розшарування.

При використанні металевих коронок невідповідність лінійних значень температурного розширення та звуження приводить до значного руйнування фіксуючого склоіономерного цементу. На електронограмах відмічено значні щілини, пори, розшарування та ділянки руйнування шару склоіномерного цементу між металевою коронкою та дентином зуба.

Як показало електрономікроскопічне дослідження композитні коронки досить надійно приєднуються за допомогою композиційного цементу до дентину коронок зубів. За рахунок надійної адгезії адгезивної системи до твердих тканин зуба композиційний цемент щільно приєднаний до дентину

Процедура термоциклювання також порушує структуру приєднання матеріалу коронки і дентину зубів композиційним цементом. Проте за рахунок гомогенного приєднання композиційного цементу до композиту коронки зуба та міцного хіміко-механічного приєднання адгезивної системи композиту до дентину зуба фіксуючий цемент досить стійко зберігає свою структуру після термоциклювання. Відмічається лише утворення невеликих за величиною щілин між композитом і дентином зуба

Композиційний цемент надійно приєднується і до металу штучних коронок. Після термоциклювання на електронограмах відмічено утворення ділянки руйнування частини композиційного цементу, який прилягає до металу штучної коронки. Проте цілісність приєднання цементу до дентину зуба зберігається.

В групі порівняння було проведено вивчення стану приєднання композиційного матеріалу «RelyX Unicem» (3M ESPE) до дентину і матеріалу композитної коронки. Даний матеріал надійно приєднується до дентину і композиту коронки. Надійне приєднання спостерігається і після проведеного термоциклювання: на межі композиційний матеріал - дентин зуба відмічається утворення невеликих тріщин, межа композит коронки – композиційний цемент практично не порушена.

Композиційний цемент подвійного тверднення «Composite» («Оксомат», Київ) надійно приєднується і до керамічних коронок. Після термоциклювання по лінії приєднання композиту до кераміки коронки відмічаються незначні тріщини.

В другій серії даного дослідження було проведено вивчення фіксації скловолоконних штифтів композиційним цементом для цементування внутрішньоканальних штифтів. Скловолоконні штифти надійно приєднуються до дентину кореневого каналу завдяки спорідненості матеріалу штифта (скловолокно) та наповнювача композиту (скло). Аналогічний результат отримано при використанні композиційного цементу «RelyX Unicem» (3M ESPE).

Після термоциклювання за рахунок гомогенного приєднання композиційного цементу до матеріалу скловолоконного штифта та міцного хіміко-механічного приєднання адгезивної системи композиту до дентину зуба фіксуючий цемент досить стійко зберігає свою структуру. Відмічається лише утворення невеликих за величиною щілин між композитом і дентином зуба. Аналогічний результат отримано при використанні композиційного цементу «RelyX Unicem» (3M ESPE).

В іншій серії даного дослідження було проведено вивчення фіксації скловолоконних штифтів композиційним цементом для цементування внутрішньоканальних штифтів з проведенням його фотополімеризації протягом 40 секунд. На електронограмах відмічається добре гомогенне і щільне прилягання композиційного матеріалу, як до дентину стінки кореневого каналу, так і до скловолоконного штифта. На елекронограмах після термоциклювання не відмічено значного розшарування композиційного матеріалу і відривів від стінок каналу та штифта.

Використання композиційного цементу подвійної полімеризації «RelyX Unicem» (3M ESPE) дає надійну фіксацію протеза з доброю адгезією композиту до дентину і до скловолоконного штифта. Міцність приєднання зберігається і після процедури термоциклювання.

В третій серії даного дослідження було проведено вивчення фіксації металічних куксових вкладок композиційним цементом без та з проведенням його фотополімеризації. Виявлена надійна фіксація куксових вкладок. Таку ж картину спостерігають в групі порівняння, де був використаний композиційний цемент «RelyX Unicem» (3M ESPE).

Проведене експериментальне дослідження показало, що застосування композиційного цементу подвійного тверднення забезпечує надійне приєднання його до твердих тканин зуба та матеріалу (пластмаса, композит, метал) незнімних протезів: штучні коронки, скловолоконні штифти, металічна кукса.

При обстеженні 75 пацієнтів основної групи з 104 фіксованими незнімними протезами (штучні коронки, мостоподібні протези – всього 104 коронки) було встановлено середнє значення проби Шіллєра-Писарєва 0,61. В І контрольній групі (фіксація протезів склоіномерним цементом), яка складалася з 25 пацієнтів у яких фіксовано 36 коронок незнімних протезів значення проби Шіллєра-Писарєва становило 0,75, в другій контрольній групі з 25 пацієнтів (35 коронок незнімних протезів фіксованих «RelyX Unicem» (3M ESPE) показник значення проби Шіллера-Писарєва був 0,63 (р<0,05).

Показник стійкості капілярів безпосередньо після фіксації незнімних протезів був приблизно однаковим в основній та контрольних групах. Зокрема в основній групі він становив 26,10+2,07 сек, в першій контрольній групі 28,43+2,18 сек і в другій контрольній групі 26,23+2,21 сек.

Кількість ясенної рідини в ділянці протезованих зубів, яку вимірювали за площею смужки фільтрувального паперу, становила в пацієнтів основної групи в середньому 2,74+0,08 мм2, у пацієнтів І контрольної групи 3,67+0,11 мм2 і у пацієнтів ІІ контрольної групи - 2,69+0,04 мм2. Відмічена достовірна різниця між даними у пацієнтів основної та І контрольної груп.

Показник стійкості капілярів через три тижні після фіксації незнімних протезів змінювався в бік покращання, як в основній, так і в контрольних групах. Зменшення рівня запалення в яснах підтверджувалось також і показником ясенної рідини, який у пацієнтів основної групи в середньому становив 2,21+0,06 мм2, у пацієнтів І контрольної групи 2,71+0,08 мм2 і у пацієнтів ІІ контрольної групи - 2,28+0,04 мм2. Відмічалась достовірна різниця між даними пацієнтів основної та І контрольної груп.

Такий же рівень зберігався і через шість місяців. В цей термін було оглянуто 72 пацієнтів з 75 пацієнтів основної групи (96,00%) у яких було 96 фіксованих коронок незнімних протезів (92,31%). Значення проби Шіллєра-Писарєва у оглянутих 72 пацієнтів основної групи зберігається на тому ж рівні: 0,12. В І контрольній групі було оглянуто 24 пацієнти з 25 (96%), у яких було 34 фіксованих коронки незнімних протезів (94,4%). Значення проби Шіллєра-Писарєва становило – 0,17. В ІІ контрольній групі було оглянуто 24 пацієнти (96%), у яких було фіксовано 33 коронки незнімних зубних протезів. Значення проби Шіллєра-Писарєва становило – 0,12.

Показник стійкості капілярів через шість місяців після фіксації незнімних протезів дещо відрізнявся в основній та контрольних групах. В основній групі вакуумна гематома утворювалася через 39,33+3,75 сек. В І контрольній групі відмічене певне погіршення даного показника – він становив 29,15+2,88 сек, що достовірно відрізнялося від даних основної групи. Це можна пояснити більш значним накопиченням коло коронок фіксованих на склоіономерному цементі зубних відкладень. В другій контрольній групі показник стійкості капілярів становив 33,67+3,55сек. Незважаючи на певні відмінності в числових значеннях даного показника в основній та другій контрольній групах вони не мали достовірної статистичної відмінності (р>0,05).

Про такий рівень стану ясен свідчить також і показник ясенної рідини, який у пацієнтів основної групи становив в середньому 2,33+0,07мм2, у пацієнтів І контрольної групи 2,95+0,08 мм2 і у пацієнтів ІІ контрольної групи - 2,31+0,07 мм2. Відмічено достовірну різницю між даними у пацієнтів основної та І контрольної груп.

Через 12 місяців було оглянуто 70 пацієнтів основної групи з 75 (93,33%) у яких було 92 фіксованих коронок незнімних зубних протезів (88,46%). Значення проби Шіллєра-Писарєва у оглянутих 70 пацієнтів основної групи було дещо підвищене - 0,17. В І контрольній групі було оглянуто 22 пацієнти з 25 (88%), у яких було 31 фіксована коронка незнімних протезів (86,1%). Значення проби Шіллєра-Писарєва становило – 0,23. В ІІ контрольній групі було оглянуто 23 пацієнти (92%) у яких було фіксовано 30 коронок незнімних зубних протезів. Значення проби Шіллєра-Писарєва становило – 0,17.

Показник стійкості капілярів через 12 місяців після фіксації незнімних зубних протезів також дещо відрізнявся в основній та контрольних групах. В основній групі він становив 40,67+3,85 сек. В І контрольній групі відмічено певне погіршення даного показника – 28,77+2,91 сек, що достовірно (р<0,05) відрізнялося від даних основної групи. Це можна пояснити більш значним накопиченням біля коронок фіксованих на склоіономерному цементі зубних відкладень, що підтримувало біля них незначне запалення ясен. В другій контрольній групі показник стійкості капілярів становив 31,27+3,75 сек. Це статистично (р<0,05) достовірно відрізняється від даних основної групи.

Незначний рівень запалення в яснах підтверджується і показником ясенної рідини, який у пацієнтів основної групи в середньому становив 2,35+0,07 мм2, у пацієнтів І контрольної групи 2,91+0,08 мм2 і у пацієнтів ІІ контрольної групи - 2,33+0,07 мм2. Відмічається достовірна різниця між показниками у пацієнтів основної та І контрольної груп.

Крайове забарвлення на межі реставрації та твердих тканин зуба у вигляді сірої смужки відмічене у 4 зубах (4,35%) пацієнтів основної групи, 2 зубах (6,45%) пацієнтів І контрольної групи та 1 зубі (3,33%) пацієнтів ІІ контрольної групи.

Через 18 місяців було оглянуто 68 пацієнтів основної групи з 75 (90,67%) у яких було 86 фіксованих коронок незнімних протезів (82,69%). Значення проби Шіллєра-Писарєва у оглянутих 68 пацієнтів основної групи було дещо підвищеним - 0,18. В І контрольній групі було оглянуто 20 пацієнтів з 25 (80%), у яких було 28 фіксованих коронок незнімних протезів (77,8%). Значення проби Шіллєра-Писарєва становило – 0,25. В ІІ контрольній групі було оглянуто 21 пацієнта (84%) у яких було фіксовано 30 коронок незнімних зубних протезів. Значення проби Шіллєра-Писарєва становило – 0,19.

Показник стійкості капілярів через 18 місяців після фіксації незнімних протезів також відрізнявся в основній та контрольних групах. В основній групі він дещо погіршився і становив 39,25+3,67 сек. В І контрольній групі відмічено певне погіршення даного показника – 28,75+2,91 сек, що достовірно (р<0,05) відрізнялося від даних основної групи. В другій контрольній групі показник стійкості капілярів становив 32,77+3,75 сек. Це статистично (р<0,05) достовірно відрізняється від даних другої контрольної групи і практично не відрізняється від даних основної групи. Такий рівень показника стійкості капілярів можна пояснити більш значним накопиченням в ділянці фіксованих різними цементами коронок зубних відкладень, що підтримувало біля них певне запалення ясен.

Запалення ясен підтверджується і показником ясенної рідини, який у пацієнтів основної групи в середньому становив 2,37+0,08 мм2, у пацієнтів І контрольної групи 2,95+0,08 мм2 і у пацієнтів ІІ контрольної групи - 2,33+0,07 мм2. Відмічено достовірну різницю між даними у пацієнтів основної та І контрольної груп.

Крайове забарвлення на межі реставрації та твердих тканин зуба у вигляді сірої смужки відмічене у 9 зубах (10,47%) пацієнтів основної групи, 4 зубах (14,29%) пацієнтів І контрольної групи та 3 зубах (10,00%) пацієнтів ІІ контрольної групи. В 3 зубах (3,49%) пацієнтів основної групи, 2 зубах (7,14%) пацієнтів І контрольної групи та в 1 зубі (3,57%) контрольної групи відмічено порушення крайового прилягання (застрягання зонда) на межі реставрації та твердих тканин зуба.

В другій серії клінічних досліджень була визначена якість фіксації металічних куксових вкладок фіксованих у депульпованих зубах різними видами фіксуючих цементів. Обстежені пацієнти були розділені на три групи. В основній, яка складалася з 30 пацієнтів, для фіксації 40 металевих куксових вкладок був застосований композиційний цемент подвійного тверднення «Composite» («Оксомат», Київ). В групі порівняння було дві контрольні групи. І контрольна складалася з 10 пацієнтів, у яких 15 металевих куксових вкладок були фіксовані склоіономерним цементом. ІІ контрольна група - 10 пацієнтів, яким було фіксовано 16 куксових вкладок композиційним цементом RelyX Unicem (3M ESPE).

Стан куксових вкладок визначали за клінічними показниками та за даними клінічного обстеження в терміни 3, 6, 12 та 18 місяців. Стан ясен в ділянці протезованих зубів був зумовлений наявністю тих чи інших незнімних конструкцій фіксованих на протезованих зубах. В найближчі терміни спостережень в усіх випадках відмічено добру фіксацію куксових вкладок. В подальші терміни спостережень відмічена надійна фіксація та відсутність рентгенологічних змін у коронках та тканинах періодонта обстежених зубів. В цілому такі ефективні результати зумовлені якісним препаруванням, виготовленням куксової конструкції та фіксацією на цих зубах незнімних протезів. Відсутність мікропідтікання та розцементування коронок сприяло збереженню куксових вкладок в найближчі та віддалені терміни спостережень.

Таким чином, проведений клінічний аналіз стану незнімних зубних протезів (штучних коронок та мостоподібних конструкцій) фіксованих різними видами цементів (склоіономерні, композиційні) продемонстрував доволі високу якість їх фіксації, як у найближчі, так і віддалені терміни спостережень. Порівнювані композиційні цементи показали близькі клінічні характеристики, які не відрізнялись достовірно між собою. Склоіономерний цемент продемонстрував прийнятні характеристики клінічного застосування, хоча дещо гірші ніж композиційних цементів. Проведені клінічні дослідження підтвердили, що вітчизняний композиційний цемент подвійної полімеризації має гарні експлуатаційні клінічні характеристики і забезпечує високу якість незнімного протезування.

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення актуального питання сучасної стоматології - підвищення ефективності функції жувального апарату шляхом заміщення дефектів твердих тканин зубів та зубних рядів на основі досягнення стабільної фіксації незнімних зубних протезів за допомогою вітчизняного композиційного цементу подвійної полімеризації.

1. На основі визначення основних властивостей компонентів для композиційних цементів подвійної полімеризації підібрано інгредієнти та розроблено три рецептури. Обґрунтований найбільш оптимальний склад композиційного цементу для фіксації незнімних зубних протезів.

2. Проведене порівняльне лабораторне дослідження фізико-механічних властивостей композиційних цементів «Composite» («Оксомат», Київ) та «RelyX Unicem» (3M ESPE) показало, що вони мають подібні фізико-механічні властивості, між якими немає достовірних відмінностей. Міцність при стисканні композиційного цементу «Composite» («Оксомат», Київ) становить 327,3 ±4,0 МПа, «RelyX Unicem» (3M ESPE) - 343,0±6,0 МПа. Полімеризаційна об’ємна усадка відповідно 3,14±0,08% та 3,3±0,10%; водопоглинання: відповідно 6,9±0,3 мкг/мм3 та 5,9±0,6 мкг/мм3; глибина полімеризації: відповідно: 6,4±0,07 мм та 7,2±0,05мм.

3. Проведене електрономікроскопічне дослідження стану приєднання фіксуючих цементів до дентину та матеріалу штучних коронок показало, що при застосуванні склоіономерних цементів після термоциклювання відмічаються значні щілини, пори, розшарування та ділянки руйнування шару склоіномерного цементу між металевою коронкою та дентином зуба.

4. Доведено, що при використанні композиційного цементу подвійної полімеризації після термоциклювання шар композиційного цементу зберігає свою цілісність, відмічається лише утворення невеликих за величиною щілин між композитом і дентином зуба. Застосування композиційного цементу подвійного тверднення забезпечує надійне приєднання матеріалу до твердих тканин зуба та матеріалу (пластмаса, композит, метал, кераміка) незнімних зубних протезів: штучні коронки, скловолоконні штифти, металічна кукса.

5.Встановлено, що композиційний цемент подвійної полімеризації забезпечує надійну фіксацію незнімних зубних протезів (штучні коронки, мостоподібні протези, металічна кукса) і не викликає подразнення тканин маргінального пародонта. Такий стан зберігається і у віддалені терміни спостережень: через 6, 12 та 18 місяців.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для фіксації штучних коронок та незнімних зубних протезів рекомендується композиційний цемент подвійної полімеризації (Патент на корисну модель № 30492 від 25.02.2008 р.: Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Борисенко Д.А. Композиційний цемент подвійного тверднення для цементування незнімних зубних протезів).

2. Для фіксації скловолоконних, металевих штифтів та металевої кукси рекомендується композиційний цемент подвійної полімеризації для цементування внутрішньоканальних штифтів (Патент на корисну модель № 28234 від 26.11.2007 р., Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Борисенко Д.А.).

3. Для відновлення втрачених тканин коронки зуба та створення штучної кукси для кращої фіксації штучної коронки рекомендується композиційний матеріал для створення кукси коронки зуба (Патент на корисну модель № 28564 від 26.11.2007 р., Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Борисенко Д.А.).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Борисенко А.В. Сравнительная морфологическая оценка присоединения светоотверждаемых композиционных материалов к твердым тканям зубов/ А.В. Борисенко, Д.Н. Полозок, Д.А. Борисенко // Современная стоматология. - 2001. - № 1. - С. 6-10.

Дисертантом проведено клінічне обстеження і аналіз результатів.

2. Неспрядько В.П. Современные облицовочные композиционные материалы в ортопедической стоматологи/ В.П. Неспрядько, В.В. Лось, Д.А. Борисенко //Дентал Экспресс. – 2004. - № 3. – С. 11-13.

Дисертантом проведено клінічне обстеження і аналіз результатів.

3. Неспрядько В.П. Безметалловая керамика VITA IN CERAM ALUMINA/ZIRCONIA и клинические аспекты ее применения/ В.П. Неспрядько, В.В. Лось, И.В. Хаджинов, Д.А. Борисенко, Т.О. Горобиевский //Современная стоматология. – 2004. - № 4. – С. 135-138.

Дисертантом проведено клінічне обстеження і аналіз результатів.

4. Неспрядько В.П. Електрономікроскопічне дослідження стану фіксації штучних коронок склоіономерним цементом/ В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. – 2008. - № 4. – С. 43-46.

Дисертантом проведено експериментальне дослідження і аналіз результатів.

5. Неспрядько В.П. Сравнительное электронно-микроскопическое исследование состояния фиксации искусственных коронок разными фиксирующими цементами// В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко // Современная стоматология. – 2008. - № 4. – С. 153-157.

Дисертантом проведено експериментальне дослідження і аналіз результатів.

6. Неспрядько В.П. Електронно-мікроскопічне дослідження стану фіксації штучних коронок композитним цементом подвійного тверднення/ В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко //Новини стоматології. – 2009. - № 2. – С. 10-13.

Дисертантом проведено експериментальне дослідження і аналіз результатів.

7. Неспрядько В.П. Найближчі результати протезування з використанням композиційного цементу подвійного тверднення/ В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко // Современная стоматология. – 2011. - № 4. – С. 108-109.

Дисертантом проведено клінічне обстеження і аналіз результатів.

8. Неспрядько В.П. Віддалені результати протезування з використанням композиційного цементу подвійного тверднення/ В.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко// Современная стоматология. – 2012. - № 1. – С. 98-99.

Дисертантом проведено клінічне обстеження і аналіз результатів.

9. Патент на корисну модель № 28234 МПК А61К 6/02 А61К 6/04 Композиційний цемент подвійного тверднення для цементування внутрішньо канальних штифтів /Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Галушко Л.В., Петришин О.А., Борисенко Д.А. - № u200709775; заявл. 31.08.2007; опубл. 26.11.2007, Бюл. № 18.

10. Патент на корисну модель № 28564 МПК А61К 6/02 А61С 13/225 А61С 5/08 Композиційний матеріал для створення кукси коронки зуба /Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Галушко Л.В., Петришин О.А., Борисенко Д.А. - № u200709779; заявл. 31.08.2007; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 21.

11. Патент на корисну модель № 30492 МПК А61К 6/02 Композиційний цемент подвійного твердіння для цементування незнімних зубних протезів /Неспрядько В.П., Соловйова Т.М., Галушко Л.В., Петришин О.А., Борисенко Д.А. - № u200712902; заявл. 21.11.2007; опубл. 25.02.2008, Бюл. № 12.

АНОТАЦІЯ

Борисенко Д.А. Розробка та клінічне впровадження композиційного цементу подвійної полімеризації для фіксації незнімних зубних протезів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, 2014.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності функції жувального апарату шляхом заміщення дефектів твердих тканин зубів та зубних рядів на основі досягнення стабільної фіксації незнімних зубних протезів за допомогою вітчизняного композиційного цементу подвійної полімеризації.

Лабораторними дослідженнями обґрунтований склад композиційного цементу подвійної полімеризації. Визначені його основні фізико-механічні властивості та порівняно з композиційним цементом порівняння. Електрономікроскопічними дослідженнями визначений стан приєднання композиційного цементу подвійної полімеризації до твердих тканин зубів при фіксації різних видів коронок та внутрішньоканальних штифтів.

Проведено оцінку клінічної ефективності фіксації штучних коронок та незнімних протезів за допомогою композиційного цементу подвійної полімеризації. Доведено високу клінічну ефективність фіксації незнімних зубних протезів за допомогою композиційного цементу подвійної полімеризації у віддалені терміни спостережень.

Ключові слова: композиційний цемент, незнімні протези, приєднання до зубів і коронок

АННОТАЦИЯ

Борисенко Д.А. Разработка и клиническое внедрение композиционного цемента двойной полимеризации для фиксации несъемных зубных протезов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Национальная медицинская академія последипломного образования им. П.Л.Шупика МЗ Украины, Киев, 2014.

Диссертация посвящена повышению эффективности функции жевательного аппарата путем замещения дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов на основании достижения стабильной фиксации несъемных зубных протезов отечественным композиционным цементом двойной полимеризации.

На основании лабораторных исследований была разработана рецептура композиционного цемента двойной полимеризации. Было проведено определение основных физико-механических свойств разных рецептур композиционного цемента «Composite» («Оксомат», Киев) в сравнении с материалом сравнения «RelyX Unicem» (3M ESPE). Определение значимых для клинического применения свойств сравниваемых материалов показало, что отечественный композиционный материал «Composite» («Оксомат», Киев) по своим основным (индикативным) показателям соответствует требованиям к стоматологическим материалам для фиксации различных конструкций несъемных зубных протезов.

Электронномикроскопическими исследованиями показано, что композиционные коронки надежно присоединяются при помощи стеклоиономерного цемента к дентину коронок зубов и материалу искусственных коронок. После термоциклирования структура присоединения стеклоиономера резко нарушена, что создает условия для ухудшения фиксации коронок. Композиционные коронки надежно присоединяются при помощи композиционного цемента к дентину коронок зубов и материалу искусственных коронок. После термоциклирования структура цемента незначительно нарушена. Вследствие гомогенного присоединения композиционного цемента к материалу искусственных коронок зуба и штифтов комопзитный цемент стойко сохраняет свою целостность. Стекловолоконные штифты надежно присоединяются к дентину корневого канала при помощи композиционного цемента. После термоциклирования за счет гомогенного присоединеня композиционного цемента к материалу стекловолоконного штифта и прочного присоединения при помощи адгезивной системы композита к дентину зуба фиксирующий цемент стойко сохраняет свою структуру.

Клинико-лабораторными исследованиями 75 пациентов, которым композиционным цементом двойной полимеризации было фиксировано 104 несъемных протеза (искусственные коронки, мостовидные протезы) была подтверждена высокая клиническая эффективность цемента.

Во второй серии клинических исследований была определено качество фиксации 40 металлических культевых вкладок, фиксированных в депульпированных зубах при помощи композиционного цемента двойной полимеризации «Composite» фирмы «Оксомат» (Киев). Показана высокая клиническая эффективность применения композиционного цемента.

Стабильная фиксация протезов наблюдалась в ближайшие и отдаленные сроки наблюдений: 6, 12, 18 месяцев.

Ключевые слова: композиционный цемент, несъемные протезы, присоединение к зубам и коронкам.

SUMMARY

Borysenko D.A. Development and clinical introduction of composite cement double polymerization to fix the dental prosthesis. – Manuscript

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences, speciality 14.01.22 - Dentistry. - National Medical Academy of Post-Graduate Education by P.L.Shupyk, Ministry of Public Health of Ukraine, Kyiv, 2014.

The dissertation is devoted to improving the effectiveness of the masticatory apparatus functions by replacement of defects of dental hard tissues and dentition from achieving stable fixation of dental prosthesis using native composite cement with double polymerization.

Laboratory investigation of reasonable structure of dual-curing composite cement polymerization was conducted. Its main physical and mechanical properties compared to the composite cement comparisons. Electronmicroscope research the status of adhesive connection of dual-curing composite cement to dental hard tissues at fixing various types of crowns and points.

The evaluation of the clinical efficacy of fixation of artificial crowns and fixed prostheses by dual-curing composite cement was made. The high clinical efficacy of dental prosthesis cementation using dual-curing composite cement in the later periods of observation was revealed.

Key words: composite cement, fixed prostheses, connection to tooth and artificial crown